# บทที่ 2

# วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีฟิสิกส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ได้แก่

- พลวัตและสรีรวิทยาของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแปลงไม้ผลเขตร้อน

- ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Diffuse Reflectance & Kubelka-Munk Theory)

- การตอบสนองเชิงสเปกตรัมของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในย่านแสงที่ตามองเห็นและใกล้อินฟราเรด (VIS-NIR)

- การประมวลผลสเปกตรัมล่วงหน้าและการปรับมาตรฐานสีด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์

- สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ดินเชิงปริมาณ

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องระดับสากลและกรอบแนวคิดการวิจัย

- การวิเคราะห์เคมีดินด้วยแถบสีเทียบเคียงและข้อจำกัดเชิงทัศนศาสตร์ (Colorimetric Soil Testing and Optical Constraints)

## 2.1 พลวัตและสรีรวิทยาของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแปลงไม้ผลเขตร้อน

### 2.1.1 บทบาททางชีวเคมีและสรีรวิทยาของไนโตรเจนในดิน

ไนโตรเจน (Nitrogen หรือ N) จัดเป็นธาตุอาหารหลักที่มีความจำเป็นสูงสุดต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากเป็นองค์ประกอบโครงสร้างหลักของโมเลกุลชีวภาพที่สำคัญ ได้แก่ กรดอะมิโน (Amino Acids) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนและเอนไซม์ คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งทำหน้าที่ดักจับพลังงานแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ตลอดจนกรดนิวคลีอิก (DNA และ RNA) ในดินธรรมชาติและดินเกษตรกรรม ไนโตรเจนจะปรากฏอยู่ในสองรูปใหญ่ ได้แก่ ไนโตรเจนอินทรีย์ (Organic Nitrogen) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ถึง 95 ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ในรูปของฮิวมัส (Humus) กรดฮิวมิก กรดฟุลวิก และสารประกอบอะมิโน และไนโตรเจนอนินทรีย์ (Inorganic Nitrogen) ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ถึง 5 แต่อยู่ในรูปไอออนที่รากพืชสามารถดูดกลืนได้ทันที ได้แก่ แอมโมเนียมไอออน (NH4+) และไนเตรตไอออน (NO3−)

สำหรับไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง การจัดการไนโตรเจนมีผลกระทบโดยตรงต่อวงจรการเจริญเติบโต หากดินมีไนโตรเจนไม่เพียงพอ ใบแก่จะมีสีเหลืองซีด ต้นแคระแกร็น และผลผลิตลดลงอย่างรุนแรง แต่หากดินมีไนโตรเจนสะสมสูงเกินไป พืชจะเกิดอาการบ้าใบ แตกใบอ่อนในจังหวะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ดอกและผลอ่อนหลุดร่วงอย่างเฉียบพลัน อีกทั้งเนื้อทุเรียนจะมีลักษณะแฉะและคุณภาพต่ำ การทราบปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินจึงเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการวางแผนการใส่ปุ๋ยอย่างสมดุล

### 2.1.2 พลวัตและข้อจำกัดของฟอสฟอรัสในดินกรดภาคตะวันออก

ฟอสฟอรัส (Phosphorus หรือ P) เป็นธาตุอาหารหลักที่มีบทบาทเชิงโครงสร้างและพลังงาน โดยเป็นองค์ประกอบของสารพันธุกรรม ฟอสโฟลิพิดในเยื่อหุ้มเซลล์ และทำหน้าที่เป็นตัวกักเก็บและถ่ายโอนพลังงานเคมีในรูปของสารประกอบอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (ATP) ซึ่งมีความจำเป็นยิ่งยวดในระยะการพัฒนาของราก การแบ่งเซลล์ การสร้างตาดอก และการขยายขนาดของผล

ทว่าในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีและตราด ซึ่งมีลักษณะดินเป็นกรดจัด (Soil pH 4.0 ถึง 5.2) ปริมาณฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินมักถูกตรึง (Phosphorus Fixation) โดยทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารประกอบออกไซด์ของเหล็กและอะลูมิเนียม เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเหล็กฟอสเฟต (FePO4) และอะลูมิเนียมฟอสเฟต (AlPO4) ซึ่งละลายน้ำได้ยากมาก ส่งผลให้ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช แม้เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยฟอสเฟตในปริมาณสูงก็ตาม ดังนั้น การตรวจวัดฟอสฟอรัสจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) ซึ่งประเมินปริมาณฟอสเฟตไอออนที่สามารถปลดปล่อยออกมาสู่สารละลายดินได้

## 2.2 ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและทฤษฎีคูเบลกา-มังก์

### 2.2.1 พฤติกรรมทางทัศนศาสตร์ของแสงในตัวกลางกระเจิงแสง (Scattering Medium)

เมื่อลำแสงตกกระทบลงบนพื้นผิวของอนุภาคดิน แสงที่สะท้อนกลับออกมาสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ตามหลักการทางฟิสิกส์ทัศนศาสตร์ ได้แก่

- การสะท้อนแบบสมบูรณ์หรือการสะท้อนแบบกระจกเงา (Specular Reflectance) เป็นแสงที่สะท้อนออกจากระนาบพื้นผิวส่วนบนสุดของอนุภาคดินโดยตรงตามกฎการสะท้อนของเฟรสเนล (Fresnel’s Law) แสงส่วนนี้ไม่ได้ทะลุผ่านเข้าไปในเนื้ออนุภาคดิน จึงไม่มีข้อมูลการดูดกลืนพลังงานของพันธะเคมีภายในสาร และจัดเป็นสัญญาณรบกวนหลักที่ต้องกำจัดออก

- การสะท้อนแสงแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) เป็นแสงที่ทะลุผ่านเข้าสู่ผิวหน้าของชั้นดิน แล้วเกิดกระบวนการหักเห การสะท้อนภายในหลายชั้น (Multiple Scattering) และการกระเจิงไปมาระหว่างอนุภาคดินขนาดเล็ก ก่อนที่จะสะท้อนกลับพ้นพื้นผิวออกมาในทุกทิศทาง ในระหว่างที่แสงเดินทางผ่านตัวกลางนี้ คลื่นแสงจะเกิดอันตรกิริยากับโมเลกุลของสารประกอบในดิน ทำให้เกิดการดูดกลืนพลังงานแสงเฉพาะความยาวคลื่นตามระดับพลังงานการสั่นของพันธะเคมี

### 2.2.2 การประยุกต์ทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory)

เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงสะท้อนแบบกระจายกับความเข้มข้นของสารประกอบในตัวกลางที่เป็นของแข็งและมีความทึบแสงสูง คูเบลกาและมังก์ (Kubelka & Munk) ได้พัฒนาแบบจำลองการแพร่ของฟลักซ์แสง 2 ทิศทาง (Two-Flux Model) โดยพิจารณาฟลักซ์แสงที่เคลื่อนที่ลง (i) และฟลักซ์แสงที่กระเจิงขึ้น (j) ภายในชั้นสารที่มีความหนาเข้าใกล้อนันต์ ดังสมการอนุพันธ์

−didx=−(K+S)i+Sj

djdx=−(K+S)j+Si

เมื่อ K คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Absorption Coefficient) ของตัวกลาง และ S คือ สัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (Scattering Coefficient) ของตัวกลาง เมื่อทำการอินทิเกรตสมการภายใต้เงื่อนไขขอบเขตที่ชั้นดินมีความหนาเชิงแสงมากพอจนแสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ (Infinitely Thick Sample Layer) จะได้ค่าการสะท้อนแสงแบบกระจายสัมบูรณ์ (R∞) และสามารถจัดรูปเป็นฟังก์ชันคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Function) ได้ดังนี้

F(R∞)=(1−R∞)22R∞=KS

จากทฤษฎีดังกล่าว สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง K มีความเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้น (C) ของสารประกอบดูดกลืนแสงตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law) นั่นคือ K=∑ϵiCi เมื่อ ϵi คือค่าการดูดกลืนแสงจำเพาะขององค์ประกอบแต่ละชนิด ดังนั้น หากสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง S ของอนุภาคดินตัวอย่างมีค่าคงที่จากการบดร่อนอนุภาคให้สม่ำเสมอ จะได้ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างฟังก์ชันคูเบลกา-มังก์กับความเข้มข้นของสารดูดกลืนแสง ดังสมการ

F(R∞)=∑ϵiCiS∝Cnutrient

สมการข้างต้นถือเป็นรากฐานทางฟิสิกส์ที่สำคัญยิ่งในการเชื่อมโยงค่าการสะท้อนแสงที่วัดได้จากเซนเซอร์เข้ากับปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดิน

## 2.3 การตอบสนองเชิงสเปกตรัมของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในย่าน VIS-NIR

การดูดกลืนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าของดินในย่านแสงที่ตามองเห็น (Visible 400 ถึง 700 นาโนเมตร) และย่านใกล้อินฟราเรด (Near-Infrared 700 ถึง 1100 นาโนเมตร) เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานอิเล็กตรอนของแร่ธาตุ (Electronic Transitions) และการสั่นระดับโมเลกุลในรูปแบบโอเวอร์โทน (Overtones) และแถบรวม (Combination Bands) ของพันธะเคมีที่มีอะตอมไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ พันธะ O-H, C-H, และ N-H

### 2.3.1 แถบสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับไนโตรเจนในดิน

เนื่องจากไนโตรเจนส่วนใหญ่ในดินอยู่ในรูปของสารอินทรีย์คาร์บอนและสารประกอบเชิงซ้อนของฮิวมัส การตอบสนองเชิงสเปกตรัมของไนโตรเจนจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสเปกตรัมของอินทรียวัตถุในดิน โดยมีแถบคลื่นเด่นดังนี้

- แถบความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (แสงสีน้ำเงิน) มีความสัมพันธ์กับการดูดกลืนแสงของสารประกอบฮิวมัสและฟุลวิกในดิน สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลซับซ้อนจะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ดินที่มีอินทรียวัตถุและไนโตรเจนสูงสะท้อนแสงสีน้ำเงินออกมาต่ำ

- แถบความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร (แสงสีแดง) สัมพันธ์กับการดูดกลืนของสารอนุพันธ์คลอโรฟิลล์และสารอินทรีย์ที่กำลังย่อยสลาย ตลอดจนเป็นจุดตัดของความชันสเปกตรัมสีของดิน

- แถบความยาวคลื่น 850 ถึง 940 นาโนเมตร (ย่านใกล้อินฟราเรด) เป็นบริเวณที่เกิดการสั่นระดับโมเลกุลแบบโอเวอร์โทนที่สาม (Third Overtone) ของพันธะ N-H ในหมู่อะมิโน (Amine/Amide Functional Groups) ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของไนโตรเจนอินทรีย์

### 2.3.2 แถบสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับฟอสฟอรัสในดิน

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) แม้จะไม่มีการดูดกลืนแสงตรงที่เด่นชัดเท่าสารอินทรีย์ในย่าน VIS-NIR เนื่องจากเป็นไอออนอนินทรีย์ แต่เนื่องจากในดินเขตร้อน ฟอสเฟตไอออนจะจับตัวกับสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก (เช่น Goethite, Hematite) เป็นสารประกอบเชิงซ้อนเหล็กฟอสเฟต การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟอสเฟตจะส่งผลต่อการจัดเรียงโครงสร้างผลึกและคุณสมบัติทางแสงของสารประกอบเหล็กออกไซด์เหล่านี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าการสะท้อนแสงที่แถบความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร (แสงสีเขียว) และแถบ 720 ถึง 880 นาโนเมตร ซึ่งสัมพันธ์กับการถ่ายโอนประจุ (Charge Transfer) และการเปลี่ยนระดับพลังงาน d-d ของไอออนเหล็ก (Fe3+)

### 2.3.3 ผลกระทบของการรบกวนจากความชื้นในดินและการแก้ไข

ความชื้นในดินจัดเป็นปัจจัยรบกวนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญยิ่งยวดต่อสเปกตรัมการสะท้อนแสง เนื่องจากโมเลกุลของน้ำมีแถบการดูดกลืนที่รุนแรงมากที่ความยาวคลื่น 940 นาโนเมตร (โอเวอร์โทนที่สามของพันธะ O-H) และ 1450 นาโนเมตร อีกทั้งน้ำยังทำหน้าที่เป็นสารเคลือบอนุภาคดินซึ่งเปลี่ยนดัชนีหักเหของแสงและลดค่าสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง S ทำให้ดินที่เปียกชื้นมีค่าการสะท้อนแสงลดลงทุกความยาวคลื่น ดังนั้น การออกแบบระบบจึงต้องติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงที่ความยาวคลื่น 940 นาโนเมตร เป็นแถบอ้างอิงความชื้น เพื่อใช้ในการปรับชดเชยค่าทางคณิตศาสตร์

## 2.4 การประมวลผลสเปกตรัมล่วงหน้าและการปรับมาตรฐานสีด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์

เพื่อลดทอนสัญญาณรบกวน ขจัดความแปรปรวนของขนาดอนุภาคดิน และปรับมาตรฐานของข้อมูลก่อนนำเข้าสู่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ จำเป็นต้องประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณสเปกตรัมทางเคมีเมตริกส์ (Chemometrics Preprocessing) และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ดังนี้

### 2.4.1 การปรับมาตรฐานตัวแปรปกติ (Standard Normal Variate หรือ SNV)

เทคนิค SNV ใช้สำหรับขจัดผลกระทบจากการกระเจิงแสงแบบกระจายอันเนื่องมาจากความแตกต่างของขนาดและรูปร่างของเม็ดดิน โดยทำการปรับสเกลของแต่ละสเปกตรัมรายตัวอย่างให้มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นหนึ่ง ตามสมการ

xSNV,λ=xλ−xλ=1p(xλ−x)2p−1

เมื่อ xλ คือ ค่าการสะท้อนแสงที่ความยาวคลื่น λ, x คือ ค่าเฉลี่ยของการสะท้อนแสงข้ามทุกความยาวคลื่นของตัวอย่างนั้น และ p คือ จำนวนความยาวคลื่นทั้งหมดที่ตรวจวัด

### 2.4.2 การปรับแก้การกระเจิงแบบทวีคูณ (Multiplicative Scatter Correction หรือ MSC)

เทคนิค MSC ทำการปรับความชันและจุดตัดของสเปกตรัมแต่ละตัวอย่างเทียบกับสเปกตรัมเฉลี่ยอ้างอิง (xref) ผ่านสมการถดถอยเชิงเส้น xi=ai+bixref+ei จากนั้นจึงทำการปรับแก้เป็น xMSC=(xi−ai)/bi เพื่อให้เส้นสเปกตรัมทุกตัวอย่างมีระดับอ้างอิงเดียวกัน

### 2.4.3 การสอบเทียบมาตรฐานด้วยแผ่นเทียบสีขาว (White Reference Tile Calibration)

เพื่อขจัดความแตกต่างของความไวแสงของเซนเซอร์รับภาพในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ค่าการสะท้อนแสงสัมพัทธ์ (Rλ) จะถูกคำนวณเทียบกับสัญญาณการสะท้อนแสงของแผ่นเทียบมาตรฐานสีขาว (White Reference Standard Tile, ทำจากสาร Polytetrafluoroethylene หรือ Spectralon ที่มีค่าการสะท้อนแสงสม่ำเสมอมากกว่าร้อยละ 99) และสัญญาณกระแสมืด (Dark Signal) เมื่อปิดแหล่งกำเนิดแสง ตามสมการ

Rλ=Isample(λ)−Idark(λ)Iwhite(λ)−Idark(λ)

กระบวนการนี้ทำให้ค่าสเปกตรัมที่ได้มีคุณสมบัติไม่ขึ้นอยู่กับความไวของเซนเซอร์และกำลังส่องสว่างของหลอดไฟ

## 2.5 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ดินเชิงปริมาณ

เนื่องจากข้อมูลสเปกตรัมการสะท้อนแสงกับความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ไม่เป็นเชิงเส้น และมีการทับซ้อนกันของแถบการดูดกลืน แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการถอดรหัสความสัมพันธ์ดังกล่าว

### 2.5.1 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network หรือ ANN)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron หรือ MLP) อาศัยโครงสร้างแบบเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Feedforward Architecture) ประกอบด้วย ชั้นนำเข้า (Input Layer) ชั้นซ่อน (Hidden Layers) และชั้นส่งออก (Output Layer) การส่งผ่านสัญญาณในแต่ละเซลล์ประสาทคำนวณได้จาก

yj=fi=1nwijxi+bj

เมื่อ wij คือค่าน้ำหนัก bj คือค่าไบแอส และ f(⋅) คือฟังก์ชันกระตุ้นแบบไม่เป็นเชิงเส้น เช่น Rectified Linear Unit (ReLU) หรือ Sigmoid แบบจำลองจะถูกฝึกสอนผ่านกระบวนการส่งย้อนกลับความคลาดเคลื่อน (Backpropagation) ร่วมกับอัลกอริทึมการปรับค่าน้ำหนักแบบอดัม (Adam Optimizer) เพื่อลดทอนฟังก์ชันการสูญเสียกำลังสองเฉลี่ย (Mean Squared Error หรือ MSE)

### 2.5.2 การถดถอยเวกเตอร์สนับสนุน (Support Vector Regression หรือ SVR)

แบบจำลอง SVR พยายามสร้างฟังก์ชันการทำนายที่อยู่ในท่อความคลาดเคลื่อน ϵ-tube โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกิน ϵ และลดทอนขนาดของค่าน้ำหนักเพื่อเพิ่มความสามารถในการสรุปผลทั่วไป (Generalization Capability) ผ่านการแปลงข้อมูลมิติต่ำไปสู่มิติสูงด้วยฟังก์ชันเคอร์เนลแบบรัศมีฐาน (Radial Basis Function หรือ RBF Kernel)

K(xi,xj)=exp−γ∥xi−xj∥2

SVR มีจุดเด่นเป็นพิเศษในการจัดการกับชุดข้อมูลที่มีจำนวนตัวอย่างปานกลางแต่มีมิติข้อมูลสูง และทนทานต่อจุดผิดปรกติ (Outliers) ในข้อมูลได้ดีเยี่ยม

### 2.5.3 การบีบอัดแบบจำลองและการนำไปใช้บนระบบสมองกลฝังตัว (Edge TinyML Deployment)

เพื่อให้แบบจำลองสามารถทำงานได้จริงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 และสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบคลาวด์ พารามิเตอร์ค่าน้ำหนักและค่าไบแอสจะถูกแปลงเป็นค่าคงที่ในอาร์เรย์ภาษา C++ (Static Weight Arrays) และใช้การคำนวณแบบจุดลอยตัวเดี่ยว (Single-Precision Floating Point) หรือการทำ Quantization 8 บิต ซึ่งช่วยให้การอนุมาน (Forward Inference Pass) ใช้เวลาต่ำกว่า 0.15 มิลลิวินาที และใช้หน่วยความจำ RAM ต่ำกว่า 10 กิโลไบต์

## 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องระดับสากลและกรอบแนวคิดการวิจัย

### 2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้รับการศึกษาและพิสูจน์ประสิทธิภาพอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

Shin, Lee, และ Park (2025) ได้ทำการศึกษาการประเมินคุณสมบัติดินหลายชนิดพร้อมกันด้วยเทคนิค Vis-NIR Spectroscopy ร่วมกับแบบจำลอง Machine Learning พบว่าสเปกตรัมในย่าน 400 ถึง 1000 นาโนเมตร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณอินทรียวัตถุและไนโตรเจนในดิน โดยให้ค่า R2 สูงกว่า 0.85 แต่ได้ชี้ให้เห็นว่าเครื่องสเปกโตรมิเตอร์มาตรฐานมีราคาแพงมากและไม่เหมาะสำหรับการพกพาไปใช้งานภาคสนาม

Folorunso และคณะ (2025) ได้พัฒนาเครื่องมือบนสมาร์ทโฟนชื่อ GeaGrow สำหรับทำนายธาตุอาหารในดินและการจัดการปุ๋ยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งยืนยันว่าการประมวลผลข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนมีความเป็นไปได้สูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปุ๋ยของเกษตรกรรายย่อย

Mondal และคณะ (2025) ได้ทำการเปรียบเทียบแบบจำลอง Machine Learning ชนิดต่างๆ ในการทำนายธาตุอาหารในดิน และพบว่าแบบจำลองที่ไม่เป็นเชิงเส้น เช่น ANN และ SVR ให้ความแม่นยำเหนือกว่าแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับดินที่มีความแปรปรวนสูง

Kılıç และคณะ (2018) ได้ทำการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อจำกัดของการใช้กล้องสมาร์ทโฟนในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสารละลายเชิงสี โดยชี้ให้เห็นว่าความแปรปรวนของแสงแวดล้อมภายนอกและลักษณะเฉพาะของเซนเซอร์กล้องแต่ละรุ่นเป็นสาเหตุหลักของความคลาดเคลื่อน และได้เสนอแนะการใช้กล่องควบคุมสภาพแสงร่วมกับการปรับเทียบด้วยแผ่นสีอ้างอิงเพื่อแก้ปัญหานี้ตั้งแต่ต้นทาง

นอกจากนี้ งานวิจัยของ Chewa Thassana และคณะ (2023) ที่ได้ศึกษาคุณสมบัติการสะท้อนแสงของสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ด้วยกล่องสมองกลฝังตัว ได้วางรากฐานการออกแบบระบบกำเนิดแสงแบบพัลส์และการประมวลผลสัญญาณสะท้อนแสงในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้นำมาต่อยอดสู่การตรวจวัดดินจริงในโครงการนี้

### 2.6.2 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                           กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)                |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                   |
|  [ ปัจจัยนำเข้า (Input) ]                                                          |
|  * ตัวอย่างดินสวนทุเรียน 50 ตัวอย่าง (จันทบุรี-ตราด)                              |
|  * ลำแสงกระตุ้น 6 แถบคลื่น (465, 525, 660, 720, 850, 940 nm)                      |
|  * ข้อมูลวิเคราะห์อ้างอิงแล็บ: Total N (Kjeldahl), Available P (Bray II)          |
|                                                                                   |
|                                         |                                         |
|                                         v                                         |
|                                                                                   |
|  [ กระบวนการดำเนินงาน (Process) ]                                                  |
|  1. ฮาร์ดแวร์ทัศนศาสตร์: Dark Chamber ควบคุมแสง 100% + Sequential LED Driver      |
|  2. ทัศนศาสตร์ฟิสิกส์: Diffuse Reflectance Calibration + Kubelka-Munk F(R)        |
|  3. การเตรียมข้อมูลสเปกตรัม: SNV Normalization, Scatter Correction                |
|  4. การพัฒนาแบบจำลอง AI: Multi-wavelength ANN (MLP) & SVR (RBF)                   |
|  5. การบีบอัดโมเดลสู่ Edge TinyML C++ บน ESP32-S3 / Smartphone UI                 |
|                                                                                   |
|                                         |                                         |
|                                         v                                         |
|                                                                                   |
|  [ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output & Outcome) ]                                           |
|  * ชุดวิเคราะห์ N และ P แบบพกพาต้นทุนต่ำ ไม่ใช้สารเคมี                            |
|  * ค่าความแม่นยำสูง: R² >= 0.88 (N), R² >= 0.85 (P), Bias < 5%, %RSD < 5%        |
|  * ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับวิธีมาตรฐานทางเคมี (Paired t-test, p > 0.05)          |
|  * ระบบแนะนำปุ๋ยอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร 15 - 25%                             |
|                                                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------------+

## 2.7 การวิเคราะห์เคมีดินด้วยแถบสีเทียบเคียงและข้อจำกัดเชิงทัศนศาสตร์

### 2.7.1 มาตรฐานชุดตรวจสอบดินภาคสนามเชิงสี (Colorimetric Soil Test Kits)

ในระบบเกษตรกรรมภาคสนามและงานส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย เกษตรกรและนักวิชาการเกษตรนิยมใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Soil Test Kit) ในการประเมินสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินเบื้องต้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และทราบผลได้ทันทีในแปลงปลูก โดยชุดตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ชุดตรวจสอบดินของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินและปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Land Development Department หรือ LDD) และชุดตรวจสอบดินมาตรฐานสากล LaMotte Combination Soil Testing Outfits (อาทิ Model STH Series และ Model 5934) ซึ่งอ้างอิงระเบียบวิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานของสมาคมวิทยาศาสตร์ทางดินแห่งสหรัฐอเมริกา (Soil Science Society of America หรือ SSSA) ตลอดจนชุดทดสอบ Rapitest Soil Test Kit

ชุดตรวจสอบดังกล่าวอาศัยหลักการเทียบเคียงสี (Colorimetry) โดยการสกัดธาตุอาหารออกจากตัวอย่างดินด้วยน้ำยาสกัดเฉพาะ จากนั้นทำปฏิกิริยากับสารทำปฏิกิริยาเคมี (Chromogenic Reagents) เพื่อให้เกิดสารประกอบที่มีสี แล้วนำหลอดทดลองมาเปรียบเทียบความเข้มหรือเฉดสีด้วยสายตากับแผ่นแถบสีมาตรฐาน (Color Comparison Chart) ที่จัดพิมพ์มาพร้อมกับชุดทดสอบ

### 2.7.2 กลไกปฏิกิริยาเคมีวิเคราะห์และการเกิดสี (Chemical Reaction Mechanisms)

การเกิดสีของสารละลายทดสอบในแต่ละพารามิเตอร์ เป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีวิเคราะห์จำเพาะ ดังนี้

- ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) อาศัยปฏิกิริยาสมดุลของสารละลายอินดิเคเตอร์ผสมช่วงกว้าง (Wide-range Mixed Acid-Base Indicators) ซึ่งประกอบด้วยโบรโมครีซอลกรีน (Bromocresol Green) เมทิลเรด (Methyl Red) และโบรโมไทมอลบลู (Bromothymol Blue) เกิดการเปลี่ยนสีตามความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายดินตามสมการ

HIn⇌H++In−

- สารละลายจะแสดงสีแดงส้มในสภาวะกรดจัดรุนแรง (pH<4.5) และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีส้มอมเหลือง (pH 4.5−5.2) สีเหลืองอมเขียว (pH 5.3−6.0) สีเขียวมรกตในดินที่มีค่าเป็นกลาง (pH 6.5−7.5) จนถึงสีน้ำเงินอมม่วงเข้มในสภาวะดินด่าง (pH>8.0)

- ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ในรูปไนเตรต (NO3−−N) อาศัยปฏิกิริยากรีสส์ประยุกต์ (Modified Griess Reaction หรือ Zinc Reduction Method) โดยในขั้นแรกผงโลหะสังกะสี (Zn) จะทำหน้าที่รีดิวซ์ไนเตรตไอออนในสารละลายสกัดให้เปลี่ยนเป็นไนไตรต์ไอออน (NO2−) ภายใต้สภาวะกรด จากนั้นไนไตรต์จะทำปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (Diazotization) กับกรดซัลฟานิลิก (Sulfanilic Acid) เกิดเป็นเกลือไดอะโซเนียม และทำปฏิกิริยาคัปปลิง (Azo Coupling) กับสาร N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride (NED) เกิดเป็นสีย้อมเอโซ (Azo Dye) สีชมพูแดง ซึ่งมีแถบดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นประมาณ 540 นาโนเมตร ดังสมการเคมี

NO3−+Zn+2H+→NO2−+Zn2++H2O

NO2−+Ar-NH2+2H+→[Ar-N+≡N]+2H2O

[Ar-N+≡N]+Ar′-NH(CH2)2NH2→Ar-N=N-Ar′-NH(CH2)2NH2

- ความเข้มของสีชมพูแดงจะแปรผันตรงตามความเข้มข้นของไนเตรต โดยดินที่มีไนโตรเจนต่ำมากจะแสดงสารละลายใสหรือสีเหลืองจาง ขณะที่ดินที่มีไนโตรเจนสูงมากจะแสดงสีแดงอมม่วงเข้ม

- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) อาศัยปฏิกิริยาโมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue Method ร่วมกับวิธีสกัด Bray II) โดยออร์โธฟอสเฟตไอออน (H2PO4−) ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดต [(NH4)6Mo7O24] และโพแทสเซียมแอนติโมนีลทาร์เทรตในสารละลายกรดซัลฟิวริก เกิดเป็นกรดฟอสโฟโมลิบดิก จากนั้นถูกรีดิวซ์ด้วยกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเฮเทอโรโพลีแอนไอออนสีน้ำเงินเข้ม (Phosphomolybdenum Blue Complex) ที่มีแถบดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 660 นาโนเมตร และ 882 นาโนเมตร ดังสมการเคมี

H2PO4−+12MoO42−+22H+→[H2P(Mo12O40)]−+10H2O

[H2P(Mo12O40)]−+Ascorbic Acid→Molybdenum Blue Complex

- เฉดสีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองใสอมเขียวจางในระดับต่ำมาก สู่สีฟ้าสว่างในระดับปานกลาง และสีน้ำเงินเข้มมิดไนท์บลูในระดับสูงมาก

- โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium) อาศัยปฏิกิริยาการตกตะกอนด้วยโซเดียมเตตระฟีนิลโบรอน (Sodium Tetraphenylboron Method) หรือโซเดียมโคบอลตินิไตรต์ (Sodium Cobaltinitrite Method) โดยโพแทสเซียมไอออน (K+) ทำปฏิกิริยากับไอออนเตตระฟีนิลโบรอนเกิดเป็นตะกอนสีขาวขุ่น หรือทำปฏิกิริยากับโคบอลตินิไตรต์เกิดเป็นสารแขวนลอยสีส้มอำพันขุ่นทึบแสง ดังสมการเคมี

K++[B(C6H5)4]−→KB(C6H5)4↓

2K++Na++[Co(NO2)6]3−→K2Na[Co(NO2)6]↓

- ระดับความขุ่นและการบดบังแสงจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของโพแทสเซียมในดิน

### 2.7.3 ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพและช่วงความเข้มข้นเชิงปริมาณ

การแปลงผลการประเมินเชิงคุณภาพจากแถบสีเทียบมาตรฐานสู่ค่าเชิงปริมาณที่มีหน่วยวิศวกรรมสากล อาศัยเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Thailand) และมาตรฐานสากล SSSA ดังแสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 เกณฑ์มาตรฐานแถบสีเทียบเคียงและช่วงความเข้มข้นเชิงปริมาณของธาตุอาหารในดิน NPK และ pH

| พารามิเตอร์ | ระดับคุณภาพดิน (Tier) | ช่วงค่าเชิงปริมาณ | มาตรฐานอ้างอิง | เฉดสีทางเคมีวิเคราะห์ | รหัสสีดิจิทัล (HEX) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเป็นกรด-ด่าง | กรดจัดรุนแรง (Extremely Acid) | <4.5 pH​ | LDD / USDA | แดงส้มสดใส (Red-Orange) | #e63946 |
| (Soil pH) | กรดจัด (Very Strongly Acid) | 4.5−5.2 pH​ | LDD / USDA | ส้มอมเหลือง (Orange-Amber) | #f4a261 |
|  | กรดปานกลาง (Moderately Acid) | 5.3−6.0 pH​ | LDD / USDA | เหลืองอมเขียว (Yellow-Green) | #e9c46a |
|  | เป็นกรดเล็กน้อย (Slightly Acid) | 6.1−6.8 pH​ | LDD / USDA | เขียวมะนาวอ่อน (Light Lime) | #a7c957 |
|  | เป็นกลาง (Neutral - เหมาะสม) | 6.9−7.5 pH​ | LDD / USDA | เขียวมรกตธรรมชาติ (Emerald) | #2a9d8f |
|  | ด่างปานกลาง (Moderately Alkaline) | 7.6−8.4 pH​ | LDD / USDA | ฟ้าครามแกมเขียว (Cyan-Teal) | #457b9d |
|  | ด่างรุนแรง (Strongly Alkaline) | >8.4 pH​ | LDD / USDA | น้ำเงินม่วงเข้ม (Deep Indigo) | #1d3557 |
| ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ | ต่ำมาก (Depleted / Very Low) | <10 mg/kg​ | LDD / LaMotte STH | เหลืองซีดโปร่งใส (Pale Yellow) | #fefae0 |
| (NO3−−N) | ต่ำ (Deficient / Low) | 10−25 mg/kg​ | LDD / LaMotte STH | ชมพูโอลด์โรสอ่อน (Light Coral) | #f4a261 |
|  | ปานกลาง (Adequate / Medium) | 26−50 mg/kg​ | LDD / LaMotte STH | ชมพูสดใส (Vibrant Pink) | #e76f51 |
|  | สูง (Sufficient / High) | 51−80 mg/kg​ | LDD / LaMotte STH | แดงกุหลาบสด (Rose Red) | #d62828 |
|  | สูงมาก (Surplus / Very High) | >80 mg/kg​ | LDD / LaMotte STH | ม่วงแดงมาเจนต้าเข้ม (Deep Magenta) | #7209b7 |
| ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ | ต่ำมาก (Depleted / Very Low) | <5 mg/kg​ | LDD Bray II / SSSA | เหลืองใสอมเขียวจาง (Pale Clear) | #faf0ca |
| (Available P) | ต่ำ (Deficient / Low) | 5−15 mg/kg​ | LDD Bray II / SSSA | ฟ้าอ่อนใส (Pale Sky Blue) | #a2d2ff |
|  | ปานกลาง (Adequate / Medium) | 16−30 mg/kg​ | LDD Bray II / SSSA | ฟ้าครามมิดเดิลบลู (Cyan Blue) | #3a86ff |
|  | สูง (Sufficient / High) | 31−60 mg/kg​ | LDD Bray II / SSSA | น้ำเงินเข้มรอยัลบลู (Royal Blue) | #003049 |
|  | สูงมาก (Surplus / Very High) | >60 mg/kg​ | LDD Bray II / SSSA | น้ำเงินมิดไนท์บลู (Midnight Navy) | #03045e |
| โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ | ต่ำมาก (Depleted / Very Low) | <40 mg/kg​ | LDD / SSSA | สารละลายใสไร้ตะกอน (Clear) | #edf2f4 |
| (Exchangeable K) | ต่ำ (Deficient / Low) | 40−80 mg/kg​ | LDD / SSSA | ขุ่นมัวฝ้าจางๆ (Hazy Amber) | #ffd166 |
|  | ปานกลาง (Adequate / Medium) | 81−150 mg/kg​ | LDD / SSSA | ขุ่นส้มทองคำ (Golden Orange) | #f3722c |
|  | สูง (Sufficient / High) | 151−250 mg/kg​ | LDD / SSSA | ตะกอนส้มแดงขุ่น (Dense Orange) | #d90429 |
|  | สูงมาก (Surplus / Very High) | >250 mg/kg​ | LDD / SSSA | ตะกอนทึบแสงหนาแน่น (Opaque) | #6a040f |

### 2.7.4 ข้อจำกัดของการอ่านแถบสีด้วยสายตามนุษย์และที่มาของการพัฒนาระบบทัศนศาสตร์ออปติคอล

แม้ว่าชุดทดสอบดินทางเคมีแบบแถบสีจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินระดับธาตุอาหารภาคสนาม แต่การใช้งานจริงยังคงประสบกับข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่

- ความแปรปรวนจากสายตาและอัตวิสัยของผู้ประเมิน (Subjectivity and Eye Fatigue) ความสามารถในการแยกแยะเฉดสีของมนุษย์มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และเมื่อต้องตรวจวัดตัวอย่างจำนวนมากในแปลงเกษตรกรรม สายตาจะเกิดอาการล้า ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจำแนกระดับคุณภาพดิน โดยเฉพาะตัวอย่างที่ตกอยู่บริเวณรอยต่อของสองระดับสี

- ผลกระทบจากความเข้มและอุณหภูมิสีของแสงแวดล้อม (Ambient Lux and Metamerism) การอ่านแถบสีภายใต้สภาพแสงธรรมชาติที่แตกต่างกัน เช่น แสงแดดจัดช่วงเที่ยงวัน แสงร่มเงาใต้ต้นไม้ หรือแสงยามเย็น จะทำให้สเปกตรัมของแสงสะท้อนเปลี่ยนไป (Metameric Failure) ส่งผลให้เฉดสีที่ตามองเห็นบิดเบือนไปจากความเป็นจริง

- การใช้สารเคมีอันตรายและของเสียปนเปื้อน (Hazardous Chemical Waste) การทดสอบทางเคมีทุกครั้งต้องใช้กรดแก่ ตัวทำละลาย และสารเชื่อมไดอะโซ ซึ่งมีความเป็นพิษต่อผู้ใช้งานและจำเป็นต้องมีระบบกำจัดของเสียสารเคมีที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนสู่แปลงเกษตรกรรม

- การขาดข้อมูลเชิงปริมาณความละเอียดสูง (Lack of Continuous Quantitative Values) แถบสีสามารถบอกได้เพียงช่วงกว้างเชิงกลุ่ม (Categorical Range) เช่น “ต่ำ” หรือ “ปานกลาง” แต่ไม่สามารถระบุค่าตัวเลขความเข้มข้นที่แม่นยำในหน่วย mg/kg ได้ ทำให้ไม่สามารถนำไปคำนวณปริมาณปุ๋ยเคมีรายต้นตามหลักการเกษตรแม่นยำสูง (Variable Rate Fertilization) ได้อย่างสมบูรณ์

ข้อจำกัดข้างต้นจึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่นำไปสู่โจทย์วิจัยในการออกแบบชุดวิเคราะห์ที่ใช้ หลักการสะท้อนแสงแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ภายในกล่องควบคุมสภาพแสงระบบปิด (Optical Dark Chamber) ร่วมกับการกระตุ้นแสงหลายความยาวคลื่น และการใช้ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อทำนายปริมาณธาตุอาหารออกมาเป็นค่าตัวเลขเชิงปริมาณที่แม่นยำเทียบเท่าห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งสามารถสร้างแถบสีดิจิทัลมาตรฐาน (Digital Color Badge Chip) แสดงผลคู่ขนานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ