# บทที่ 1

# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาคเกษตรกรรมถือเป็นรากฐานที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออก อันได้แก่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกผลไม้เขตร้อนมูลค่าสูงระดับแนวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) มังคุด และเงาะ ในกระบวนการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเหล่านี้ การเจริญเติบโต การสร้างตาดอก การติดผล ตลอดจนคุณภาพและเนื้อสัมผัสของผลผลิต ล้วนขึ้นอยู่กับความสมดุลของธาตุอาหารหลักในดิน (Primary Soil Macronutrients) ได้แก่ ไนโตรเจน (Nitrogen หรือ N) ฟอสฟอรัส (Phosphorus หรือ P) และโพแทสเซียม (Potassium หรือ K) ซึ่งในบรรดาธาตุอาหารหลักดังกล่าว ธาตุไนโตรเจนทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของกรดอะมิโน โปรตีน และคลอโรฟิลล์ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ขณะที่ธาตุฟอสฟอรัสมีบทบาทสำคัญในกระบวนการถ่ายโอนพลังงานระดับเซลล์ในรูปของสารประกอบอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine Triphosphate หรือ ATP) การแบ่งเซลล์ และการพัฒนาระบบรากพืช

อย่างไรก็ดี ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนไม้ผลส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเชิงโครงสร้างด้านการจัดการธาตุอาหารพืช โดยนิยมใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณสูงเกินความต้องการที่แท้จริงของพืชอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินเชิงปริมาณในแปลงปลูกแบบทันท่วงที พฤติกรรมการให้ปุ๋ยเคมีเกินขนาดนี้ส่งผลกระทบลูกโซ่อย่างรุนแรง ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่ทำให้ต้นทุนค่าปุ๋ยของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในมิตินิเวศวิทยาที่ส่งผลให้เกิดการสะสมของเกลือตกค้าง ดินกลายเป็นกรดจัด โครงสร้างทางกายภาพของดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ลดลง ตลอดจนเกิดการชะล้างพังทลายของสารประกอบไนเตรต (Nitrate Leaching) และฟอสเฟตส่วนเกินลงสู่แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ก่อให้เกิดสภาวะยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) ซึ่งทำลายระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลักการทำเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) จึงกำหนดให้การใส่ปุ๋ยต้องสอดคล้องกับความต้องการของพืชและระดับธาตุอาหารที่มีอยู่จริงในดิน (Site-Specific Nutrient Management) ทว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวคิดนี้ไม่สามารถขยายผลสู่เกษตรกรในวงกว้างได้ คือ ข้อจำกัดของเทคโนโลยีและกระบวนการตรวจวิเคราะห์ดินที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถจำแนกปัญหาออกเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่

ประการแรก การวิเคราะห์ดินด้วยวิธีมาตรฐานทางเคมีในห้องปฏิบัติการ (Standard Analytical Laboratory Methods) แม้จะให้ผลที่มีความแม่นยำและความถูกต้องสูง เช่น การหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ด้วยวิธีเคจ์ลดาห์ล (Kjeldahl Method) และการหาปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) ด้วยวิธีเบรย์ 2 (Bray II Method) หรือวิธีโอลเซน (Olsen Method) แต่กระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง และเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูง ส่งผลให้มีระยะเวลารอคอยผลการทดสอบยาวนานถึง 2 ถึง 4 สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงถึง 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อหนึ่งตัวอย่างดิน เกษตรกรจึงไม่สามารถนำผลวิเคราะห์มาปรับเปลี่ยนแผนการจัดการปุ๋ยได้อย่างทันท่วงทีตามระยะการเจริญเติบโตของพืช

ประการที่สอง การใช้ชุดทดสอบภาคสนามแบบรวดเร็ว (Colorimetric Rapid Test Kits) ซึ่งอาศัยการสกัดดินด้วยสารเคมีแล้วเทียบแถบสีด้วยสายตามนุษย์ แม้จะช่วยลดระยะเวลาลงได้บ้าง แต่ก็ยังคงต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตราย เกิดของเสียสารเคมี และผลลัพธ์มักมีความคลาดเคลื่อนสูงเนื่องจากความแปรปรวนของการรับรู้สีของสายตามนุษย์แต่ละบุคคล ประกอบกับการรบกวนของความขุ่นและสีตามธรรมชาติของอนุภาคคอลลอยด์ในดิน ขณะเดียวกัน แม้จะมีผู้พยายามพัฒนาการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟนเพื่ออ่านค่าสี แต่ก็ยังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญยิ่งยวดจากความแปรปรวนของสภาพแสงแวดล้อมภายนอก (Ambient Light Fluctuation) ความไม่สม่ำเสมอของการสะท้อนแสง และความแตกต่างของค่าตอบสนองของเซนเซอร์รับภาพ (CMOS Sensor) ในสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น ซึ่งก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทำนายเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ในทางเคมีวิเคราะห์

จากสภาพปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้นำหลักการทางฟิสิกส์เกษตรเชิงทัศนศาสตร์ (Optical Agriphysics) มาบูรณาการร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ โดยอาศัยหลักการสะท้อนแสงแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ตามทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory) ซึ่งอธิบายว่า สารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบและสารประกอบฟอสเฟตเชิงซ้อนในดิน มีคุณสมบัติในการดูดกลืนและสะท้อนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นเฉพาะในย่านแสงที่ตามองเห็นและย่านใกล้อินฟราเรด (Visible and Near-Infrared หรือ VIS-NIR) ในช่วงความยาวคลื่น 450 ถึง 940 นาโนเมตร โดยลายพิมพ์สเปกตรัม (Spectral Fingerprint) ที่ได้จะแฝงข้อมูลความเข้มข้นของธาตุอาหารอยู่

โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งออกแบบและสร้างชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา โดยออกแบบกล่องตรวจวัดแบบทึบแสง (Optical Dark Chamber) ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและเคลือบผิวภายในด้วยสารดูดกลืนแสงแบบด้าน เพื่อขจัดแสงรบกวนจากภายนอกโดยสมบูรณ์ ร่วมกับการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไดโอดเปล่งแสงหลายความยาวคลื่น (Multi-wavelength LED Array) ที่ถูกควบคุมการกระตุ้นแสงแบบตามลำดับ (Pulsed Sequential Illumination) และควบคุมระยะห่างเชิงแสงให้คงที่ ผสานเข้ากับการประมวลผลลายพิมพ์สเปกตรัมด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network หรือ ANN) และการถดถอยเวกเตอร์สนับสนุน (Support Vector Regression หรือ SVR) แบบ On-device TinyML บนไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะสูง ESP32-S3 และแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ทำให้ได้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินที่ให้ผลแม่นยำ รวดเร็ว ไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัย และมีความสะดวกในการพกพาไปใช้งานในแปลงเกษตรกรรมจริง อันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรไทยสู่การทำการเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืน

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่

- เพื่อออกแบบและสร้างชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินแบบพกพา โดยใช้ระบบควบคุมสภาพแสงแบบทึบแสงร่วมกับแหล่งกำเนิดแสงหลายความยาวคลื่นและโมดูลตรวจวัดการสะท้อนแสงเชิงสเปกตรัม

- เพื่อสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างลายพิมพ์สเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินกับค่าการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์จากห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

- เพื่อพัฒนาและประเมินสมรรถนะแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์โครงข่ายประสาทเทียมและการถดถอยเวกเตอร์สนับสนุนสำหรับการทำนายปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์พกพา พร้อมระบบแปลผลและให้คำแนะนำการจัดการปุ๋ยเบื้องต้น

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้ได้กำหนดกรอบและขอบเขตการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้

### 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ดินในแปลงเพาะปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสวนทุเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานและการทดสอบความใช้ได้ของวิธีประกอบด้วย ตัวอย่างดินที่เก็บจากแปลงเกษตรกรรมจริงในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมะขาม และอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 ตัวอย่าง โดยจำแนกเป็นตัวอย่างดินสำหรับสร้างและฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์จำนวน 15 ตัวอย่างแรก และตัวอย่างดินสำหรับขยายผลทดสอบความแม่นยำภาคสนามจำนวน 35 ตัวอย่าง ครอบคลุมชุดดินหลากหลายลักษณะ ได้แก่ ชุดดินท่าใหม่ (Tha Mai series) ชุดดินห้วยโป่ง (Huai Pong series) และชุดดินเขาสมิง (Khao Saming series)

### 1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา

- ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย ลายพิมพ์สเปกตรัมการสะท้อนแสงของดิน (Rλ) และค่าฟังก์ชันคูเบลกา-มังก์ (F(Rλ)) ภายใต้แสงกระตุ้น 6 แถบความยาวคลื่น ได้แก่ 465 นาโนเมตร (น้ำเงิน) 525 นาโนเมตร (เขียว) 660 นาโนเมตร (แดง) 720 นาโนเมตร (เรดเอจ) 850 นาโนเมตร (ใกล้อินฟราเรดตอนต้น) และ 940 นาโนเมตร (ใกล้อินฟราเรดอ้างอิงความชื้น) ตลอดจนค่าดัชนีสีในปริภูมิ RGB และ HSV

- ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ในหน่วยกรัมต่อกิโลกรัม (g/kg) หรือร้อยละ (%) และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) ในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg หรือ ppm) ที่ทำนายได้จากแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

- ตัวแปรควบคุม (Controlled Variables) ได้แก่ สภาพแสงแวดล้อมภายนอกโดยการควบคุมภายในกล่องทึบแสง ระยะห่างและมุมตกกระทบของแสงต่อพื้นผิวตัวอย่างดิน ความเข้มของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่ไดโอดเปล่งแสง ขนาดอนุภาคดินที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร และอุณหภูมิแวดล้อมขณะตรวจวัด

### 1.3.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ

- ระบบฮาร์ดแวร์ พัฒนาโครงสร้างกล่องวัดแบบทึบแสง (Optical Dark Chamber) ขนาดกะทัดรัดด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ วัสดุพอลิเมอร์ทนความร้อนเคลือบผิวด้านภายในเพื่อลดการสะท้อนแสง ติดตั้งโมดูลแหล่งกำเนิดแสง Multi-wavelength LED Array และแผ่นเทียบการสะท้อนแสงสีขาวมาตรฐาน (Standard White Reference Tile) ขับเคลื่อนด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 Dual-Core 240 MHz

- ระบบซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาอัลกอริทึมการประมวลผลสัญญาณสเปกตรัมล่วงหน้าด้วยวิธี Standard Normal Variate (SNV) และฝึกสอนแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) และการถดถอยเวกเตอร์สนับสนุน (SVR) และแปลงเป็นโครงสร้างภาษา C++ แบบสถิต (Static Arrays) สำหรับประมวลผลแบบ TinyML และเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

- วิธีมาตรฐานอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดด้วยวิธี Micro-Kjeldahl Method ตามมาตรฐาน AOAC 978.02 และตรวจวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ด้วยวิธี Bray II Method ร่วมกับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 880 นาโนเมตร

### 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาและสถานที่

ดำเนินงานวิจัยระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2570 โดยทำการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์และห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเก็บตัวอย่างดินในแปลงเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

## 1.4 สมมติฐานของการวิจัย

การวิจัยนี้ได้กำหนดสมมติฐานเชิงปริมาณไว้ 3 ประการ ดังนี้

- สเปกตรัมการสะท้อนแสงแบบกระจายของดินที่สกัดจากระบบควบคุมสภาพแสงมีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่ไม่เป็นเชิงเส้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

- แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น (ANN และ SVR) มีสมรรถนะในการทำนายปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินได้อย่างแม่นยำ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ไม่น้อยกว่า 0.88 สำหรับไนโตรเจน และไม่น้อยกว่า 0.85 สำหรับฟอสฟอรัส และมีค่าความคลาดเคลื่อนรากกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ต่ำกว่าการทำนายด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นเชิงซ้อนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

- ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินภาคสนามด้วยชุดวิเคราะห์แบบพกพาที่พัฒนาขึ้น ไม่มีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานทางเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นั่นคือ ค่าความน่าจะเป็น (p-value) จากการทดสอบ Paired Samples t-test มีค่ามากกว่า 0.05 และมีค่าความเอนเอียง (Bias) ต่ำกว่าร้อยละ 5

## 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

- ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา (Portable Soil N and P Analyzer) หมายถึง อุปกรณ์ตรวจวัดขนาดกะทัดรัดที่ประกอบด้วยกล่องทึบแสงป้องกันแสงรบกวนภายนอก แหล่งกำเนิดแสงหลายความยาวคลื่น โมดูลเซนเซอร์ตรวจวัดการสะท้อนแสง และหน่วยประมวลผลสมองกลฝังตัวที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน สามารถเคลื่อนย้ายไปตรวจวัดในแปลงเกษตรกรรมได้สะดวก

- การสะท้อนแสงแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่แสงตกกระทบลงบนอนุภาคดินแล้วเกิดการหักเห สะท้อน และกระเจิงแสงซ้ำไปซ้ำมาภายในเนื้อสารก่อนจะโผล่พ้นพื้นผิวกลับออกมา โดยแสงที่สะท้อนออกมาจะถูกดูดกลืนพลังงานบางส่วนตามธรรมชาติของพันธะเคมีและสารประกอบที่อยู่ในดิน

- ทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory) หมายถึง ทฤษฎีทางฟิสิกส์ทัศนศาสตร์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนแสงแบบกระจายของตัวอย่างทึบแสง (R∞) กับสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (K) และสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (S) ในรูปของฟังก์ชันคูเบลกา-มังก์ F(R∞)=(1−R∞)2/(2R∞)=K/S

- ลายพิมพ์สเปกตรัม (Spectral Fingerprint) หมายถึง เวกเตอร์ของค่าความเข้มของการสะท้อนแสงของดินตัวอย่างที่บันทึกได้ภายใต้แถบความยาวคลื่นเฉพาะ 6 ย่านคลื่น (465, 525, 660, 720, 850 และ 940 นาโนเมตร) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวตามองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของดินตัวอย่างนั้น

- ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total Soil Nitrogen หรือ Total N) หมายถึง ปริมาณไนโตรเจนรวมทุกรูปที่มีอยู่ในดิน ทั้งในรูปสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ โดยวิธีมาตรฐานอ้างอิงในการวิเคราะห์คือวิธีเคจ์ลดาห์ล (Kjeldahl Method) มีหน่วยเป็นกรัมต่อกิโลกรัม (g/kg) หรือร้อยละ (%)

- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available Soil Phosphorus หรือ Available P) หมายถึง ปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่อยู่ในรูปสารละลายออร์โทฟอสเฟตที่พืชสามารถดูดกลืนไปใช้ประโยชน์ได้ โดยวิธีมาตรฐานอ้างอิงในการวิเคราะห์คือวิธีเบรย์ 2 (Bray II Method) มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg หรือ ppm)

- แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์ (On-device TinyML Model) หมายถึง โครงข่ายประสาทเทียมหรือแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ผ่านการฝึกสอน ปรับพารามิเตอร์ และบีบอัดให้อยู่ในรูปของชุดข้อมูลคงที่ (Static Weight Arrays) เพื่อให้สามารถทำการอนุมาน (Inference) หาผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วบนชิปไมโครคอนโทรลเลอร์หรือสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องแม่ข่ายคลาวด์

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ต้นแบบชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน มีความแม่นยำสูง รวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดขยะสารเคมีอันตราย

- ได้ชุดข้อมูลมาตรฐานเชิงสเปกตรัมของดินสวนไม้ผลในจังหวัดจันทบุรีและตราด ที่จับคู่กับค่าเคมีวิเคราะห์มาตรฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและต่อยอดด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตร

- เกษตรกรชาวสวนทุเรียนและไม้ผลสามารถตรวจสอบระดับธาตุอาหาร N และ P ในดินได้ด้วยตนเองอย่างแม่นยำในแปลงปลูก ช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นได้ร้อยละ 15 ถึง 25

- ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันการสะสมของสารประกอบไนเตรตและฟอสเฟตในแหล่งน้ำธรรมชาติ และชะลอการเสื่อมโทรมของดินในเขตภาคตะวันออก

- ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการประยุกต์ทัศนศาสตร์ฟิสิกส์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กสำหรับการเกษตรแม่นยำ ซึ่งพร้อมสำหรับการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ