# บทที่ 1

# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพของระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด อันเป็นแหล่งผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงระดับประเทศ เช่น ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) มังคุด และเงาะ การบริหารจัดการธาตุอาหารพืชและการปรับปรุงดินเพื่อให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ให้ผลผลิตคุณภาพสูง และได้มาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices หรือ GAP) จำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบสมบัติทางเคมีกายภาพของดินอย่างสม่ำเสมอ โดยดัชนีชี้วัดที่มีความสำคัญสูงสุดประการหนึ่งคือ “ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน” (Soil pH)

ในทางปฐพีวิทยาและเคมีดิน ค่าความเป็นกรด-ด่างส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลเคมี การละลายตัว และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) รวมถึงธาตุอาหารรองและจุลธาตุต่างๆ ในสารละลายดิน (Phimsorn et al., 2023) สำหรับพืชเศรษฐกิจอย่างทุเรียน ช่วงค่า Soil pH ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาระบบรากฝอยและประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารจะอยู่ในช่วง 5.50 ถึง 6.50 หากดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรง (pH ต่ำกว่า 5.00) ไอออนฟอสฟอรัสจะถูกตรึง (Fixation) ด้วยเหล็ก (Fe) และอะลูมิเนียม (Al) เกิดเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ ในขณะที่อะลูมิเนียมอิสระ (Al3+) และแมงกานีส (Mn2+) จะละลายออกมาจนถึงระดับที่เป็นพิษต่อระบบรากพืช ส่งผลให้รากแขนงกุด ปลายรากเน่า ต้นทุเรียนเกิดอาการใบไหม้ ชะงักการเจริญเติบโต และเปิดช่องทางให้เชื้อราก่อโรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora palmivora) เข้าทำลายได้อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม หากดินมีสภาพเป็นด่าง (pH สูงกว่า 7.50) จุลธาตุโลหะที่จำเป็น เช่น เหล็ก สังกะสี และทองแดง จะตกตะกอน ทำให้พืชแสดงอาการใบเหลืองซีดและผลผลิตลดลง

ในทางปฏิบัติของเกษตรกร การทราบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอย่างแม่นยำและทันท่วงทีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล หรือการปรับสูตรปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (Site-Specific Nutrient Management) ทว่าวิธีการตรวจวัดค่า Soil pH ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหลายประการ ได้แก่

- วิธีการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน (Standard Laboratory Method): เป็นวิธีมาตรฐานอ้างอิงที่มีความแม่นยำสูง ดำเนินการโดยเก็บตัวอย่างดินมาผึ่งแห้ง บด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ผสมกับน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 หรือ 1:2.5 เขย่าให้เกิดสมดุลเคมี และวัดด้วยเครื่อง pH meter ระดับห้องปฏิบัติการ แม้ว่าจะมีความแม่นยำสูง แต่วิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งและวิเคราะห์ตัวอย่างนาน 2 ถึง 3 สัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่างสูง และไม่สามารถให้ผลการวิเคราะห์แบบทันท่วงที (Real-time) ในแปลงเพาะปลูกได้

- ชุดทดสอบดินแบบเทียบแถบสีเคมี (Chemical Colorimetric Test Kit): อาศัยการเปลี่ยนสีของสารละลายอินดิเคเตอร์ แม้จะมีราคาประหยัดและพกพาสะดวก แต่ผลการวัดขึ้นอยู่กับสายตาและการตัดสินใจของผู้สังเกต (Subjective Error) มีความละเอียดต่ำ (Resolution ปกติอยู่ที่ 0.5 ถึง 1.0 pH unit) และมักถูกรบกวนด้วยสีของตะกอนดินเหนียวที่แขวนลอยในสารละลาย

- เครื่องวัดค่า Soil pH ภาคสนามแบบโพรบพกพาดั้งเดิม (Conventional Field Soil pH Probe): เกษตรกรสามารถนำไปปักลงในดินและอ่านค่าได้ทันที เครื่องมือประเภทนี้อาศัยหลักการวัดศักย์ไฟฟ้าเคมี (Potentiometric Measurement) ทว่ามักประสบปัญหาความคลาดเคลื่อนรุนแรงเมื่อนำไปใช้งานจริงในภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความผันผวนของอุณหภูมิดินและสภาพแวดล้อม (Temperature Effect) ความไม่เป็นเชิงเส้นของเซนเซอร์ (Non-linearity) การเลื่อนลอยของสัญญาณ (Sensor Drift) และผลกระทบจากความชื้นรวมถึงค่าสภาพนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity หรือ EC) ในดิน

ตามทฤษฎีศักย์ไฟฟ้าเคมี สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) ระบุว่า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (E) ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้ววัดจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ (T ในหน่วยเคลวิน) โดยมีค่าความชันทางทฤษฎีเท่ากับ 2.3026RT/nF (ประมาณ 59.16 mV ต่อหน่วย pH ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) เมื่อนำชุดทดสอบไปใช้งานในสวนผลไม้ภาคสนามที่มีอุณหภูมิผันผวนระหว่าง 20 ถึง 45 องศาเซลเซียส การชดเชยอุณหภูมิด้วยสมการเชิงเส้นอย่างง่าย (Linear Temperature Compensation) มักไม่เพียงพอ เนื่องจากเซนเซอร์วัดดินในสภาพการผลิตจริงและปฏิกิริยาสารละลายดินมีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่ซับซ้อน (Non-linear Response) และได้รับผลกระทบจากการเลื่อนของจุดศักย์ไฟฟ้าสมมาตร (Isopotential Point Shift) รวมถึงไอออนรบกวนในดินร่วมด้วย (Chen et al., 2023)

เพื่อแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning หรือ ML) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron หรือ MLP) ร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge Computing / TinyML) ได้เปิดโอกาสในการสร้างฟังก์ชันผกผัน (Inverse Mapping Function) ที่สามารถเรียนรู้และชดเชยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างศักย์ไฟฟ้าเคมี อุณหภูมิ และค่าสภาพนำไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ การนำโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมที่มีขนาดกะทัดรัดมาฝังตัว (Embed) ลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะสูง เช่น ESP32-S3 จะช่วยให้เครื่องวัดสามารถประมวลผลชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนได้ในระดับเสี้ยววินาทีแบบ On-device โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูง ที่บูรณาการระบบฮาร์ดแวร์ประมวลผลแบบฝังตัว เซนเซอร์วัดค่าดินมาตรฐานอุตสาหกรรมสแตนเลส 316L เซนเซอร์อุณหภูมิอ้างอิงความแม่นยำสูง Sensirion SHT45 และโมเดลปัญญาประดิษฐ์ชดเชยความคลาดเคลื่อนสองขั้นตอน (Two-Stage Decoupling Edge AI) ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้เกษตรกร นักวิชาการเกษตร และหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรมีเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพดินที่แม่นยำ รวดเร็ว พกพาสะดวก และมีต้นทุนที่เหมาะสม อันเป็นการยกระดับการจัดการดินในระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาและสร้างชุดข้อมูลความสัมพันธ์หลายมิติ (Multidimensional Dataset) ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าเคมีของเซนเซอร์วัดดิน อุณหภูมิ สภาพนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรด-ด่างมาตรฐาน ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอ้างอิงที่สามารถสอบกลับได้

- เพื่อพัฒนาและฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบโครงข่ายประสาทเทียม (ANN/MLP) ที่สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เกิดจากผลกระทบของอุณหภูมิ (Temperature Effect) และความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) ของเซนเซอร์ และแปลงเป็นโมเดล Edge TinyML ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3

- เพื่อประเมินประสิทธิภาพความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงของชุดทดสอบภาคสนามในแปลงสวนทุเรียนตัวแทนในจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเปรียบเทียบความแม่นยำกับเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุม 4 มิติหลัก ดังต่อไปนี้

### 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอ้างอิง (Reference Buffer Solutions): ใช้สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐาน NIST (NIST-traceable Standard Buffer Solutions) ที่ระดับค่า pH เท่ากับ 4.01, 7.00 และ 10.01 สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการสร้างชุดข้อมูลฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์

- ตัวอย่างดินภาคสนาม (Field Soil Samples): ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูกทุเรียนจริงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอมะขาม และอำเภอท่าใหม่) และจังหวัดตราด (อำเภอเขาสมิง) ที่มีลักษณะเนื้อดินและระดับความเป็นกรด-ด่างที่หลากหลาย จำนวน 30 แปลงตัวแทน เพื่อนำมาทดสอบความใช้ได้ของวิธีและประเมินประสิทธิภาพทางสถิติ

### 1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร

- ตัวแปรต้น (Independent Variables):

  - ค่าสัญญาณไฟฟ้าดิบหรือค่ารีจิสเตอร์จากการวัดดิน (E หรือ Raw Modbus Register Value)

  - ค่าอุณหภูมิของระบบการวัด (T) ควบคุมในช่วง 20.0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส

  - ค่าสภาพนำไฟฟ้าของดิน (EC) ในช่วง 0 ถึง 2,000 μS/cm

- ตัวแปรตาม (Dependent Variables):

  - ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินที่ผ่านการทำนายและชดเชยความคลาดเคลื่อนด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (pHpredicted)

  - ค่าชี้วัดความแม่นยำทางเคมีวิเคราะห์และสถิติ ได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนรากของกำลังสองเฉลี่ย (RMSE), ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE), สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2), ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias), และร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD)

### 1.3.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

- ชุดควบคุมและประมวลผล: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 240 MHz พร้อม SRAM 512 KB, PSRAM 8 MB และ Flash ROM 16 MB

- โพรบวัดดินภาคสนาม: เซนเซอร์ตรวจวัดดิน 7-in-1 Modbus RS485 ขั้วสแตนเลสสตีลชนิด 316L เกรดอุตสาหกรรม

- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอ้างอิง: เซนเซอร์ Sensirion SHT45 เชื่อมต่อผ่าน I2C Bus ให้ความแม่นยำอุณหภูมิ ±0.1 ∘C

- ระบบแสดงผลและส่วนประสานผู้ใช้: จอแสดงผลสีชนิด IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 480×320 พิกเซล ควบคุมการเรนเดอร์ด้วยไลบรารี LovyanGFX สไตล์ Cyber Dashboard UI

- อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์: โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron (MLP) สถาปัตยกรรม 3-16-8-1 แปลงเป็นภาษา C++ Static Weight Array ประมวลผลแบบ Edge TinyML On-device

### 1.3.4 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่

- ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2569 ถึง มีนาคม 2570 (1 ปีงบประมาณ)

- สถานที่ดำเนินการ: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และแปลงเพาะปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและตราด

## 1.4 สมมติฐานการวิจัย

- แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบโครงข่ายประสาทเทียม (ANN/MLP) ร่วมกับการชดเชยสองขั้นตอน สามารถเรียนรู้ลักษณะความไม่เป็นเชิงเส้นและชดเชยผลกระทบจากความผันผวนของอุณหภูมิได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ชุดทดสอบมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias) น้อยกว่าร้อยละ 5.0 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูงกว่า 0.98 ในช่วงอุณหภูมิ 20.0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส

- ชุดทดสอบค่า Soil pH แบบพกพาภาคสนามที่ใช้การชดเชยความคลาดเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีค่าความเที่ยงในการวัดซ้ำ (%RSD) น้อยกว่าร้อยละ 5.0

- ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินที่ตรวจวัดได้จากชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นในแปลงสวนผลไม้จริง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

## 1.5 ข้อจำกัดของการวิจัย

- โพรบวัดดินขั้วสแตนเลสสตีล 316L ในการทดสอบภาคสนามจำเป็นต้องมีการสัมผัสที่แนบสนิทระหว่างพื้นผิวโพรบกับเนื้อดิน ความหนาแน่นของดิน ความชื้น และโพรงอากาศรอบขั้วโพรบอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาณดิบก่อนเข้าสู่โมเดลชดเชย จึงต้องควบคุมวิธีการเตรียมสารละลายดิน (Soil-Water Suspension) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ช่วงอุณหภูมิที่ทำการฝึกสอนและชดเชยความคลาดเคลื่อนในงานวิจัยนี้ถูกจำกัดอยู่ในช่วง 20.0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส ซึ่งครอบคลุมสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ในแปลงเกษตรกรรมเขตร้อนของประเทศไทย

## 1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

- ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH): ลอการิทึมลบของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (−log10[H+]) ในสารละลายดิน เป็นดัชนีชี้วัดสภาวะความเป็นกรด เป็นกลาง หรือเป็นด่างของดิน

- สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation): สมการทางเคมีไฟฟ้าเชิงฟิสิกส์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เคมีไฟฟ้ากับความเข้มข้นหรือแอกทิวิตีของไอออนในสารละลาย และผลกระทบของอุณหภูมิสัมบูรณ์

- ผลกระทบจากอุณหภูมิ (Temperature Effect): การเปลี่ยนแปลงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและความชันในการตอบสนองของเซนเซอร์วัดค่า pH เมื่ออุณหภูมิของระบบวัดเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะอ้างอิงมาตรฐาน (25.0 ∘C)

- ความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity): พฤติกรรมการตอบสนองของเซนเซอร์ที่ค่าเอาต์พุตไม่ได้แปรผันตามค่าอินพุตเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ เกิดจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุขั้วไฟฟ้า

- โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network หรือ ANN): โมเดลการคำนวณทางปัญญาประดิษฐ์ที่เลียนแบบโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาทในสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยโหนดการคำนวณที่เชื่อมโยงกันเป็นชั้น สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นที่ซับซ้อนจากชุดข้อมูลตัวอย่าง

- การเรียนรู้ของเครื่องบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge TinyML): สถาปัตยกรรมการนำโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับการบีบอัดและปรับให้เหมาะสม มาประมวลผลบนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กได้โดยตรง ทำให้ทำงานได้แบบเรียลไทม์ ปราศจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- ความแม่น (Accuracy / Bias): ความใกล้เคียงระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดจริงกับค่าจริงอ้างอิง (True value) แสดงในรูปร้อยละของค่าความเอนเอียง (Bias)

- ความเที่ยง (Precision / %RSD): ความสามารถในการให้ผลการวัดที่ใกล้เคียงกันเมื่อทำการวัดซ้ำภายใต้สภาวะเดิมหลายๆ ครั้ง แสดงในรูปร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% Relative Standard Deviation)

## 1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

### 1.7.1 ประโยชน์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

- เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและพืชเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก ได้รับนวัตกรรมชุดทดสอบดินที่มีความแม่นยำสูงเทียบเท่าระดับห้องปฏิบัติการ แต่มีต้นทุนที่เข้าถึงได้และสามารถทราบผลการตรวจวัดได้ทันทีในแปลงเพาะปลูก

- ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ภายนอก ช่วยลดการใช้สารเคมีปรับสภาพดินและปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นจากการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่างที่ผิดพลาด

### 1.7.2 ประโยชน์ด้านวิชาการและเทคโนโลยี

- ได้ชุดข้อมูลความสัมพันธ์หลายมิติ (Multidimensional Dataset) ระหว่างศักย์ไฟฟ้า อุณหภูมิ สภาพนำไฟฟ้า และค่า Soil pH ที่ถูกต้องตามหลักเคมีวิเคราะห์ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะต่อไป

- ได้สถาปัตยกรรมโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Edge TinyML และอัลกอริทึมชดเชยความคลาดเคลื่อนแบบฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ได้

- ได้ผลงานวิจัยสำหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และนำไปสู่การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี