# บทที่ 2

# วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์” คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ทฤษฎีฟิสิกส์เคมี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและบริบทพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออก เพื่อเป็นรากฐานเชิงวิชาการในการออกแบบระบบและการทดลอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วนหลัก ดังนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) และความสำคัญต่อพืชเกษตร
2.2 ทฤษฎีศักย์ไฟฟ้าเคมีและสมการเนิร์นสต์ (Nernstian Electrochemistry)
2.3 ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวัดค่า pH ภาคสนามและปัจจัยรบกวนทางกายภาพ
2.4 เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดดินและการสื่อสารข้อมูล Modbus RS485
2.5 ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง (Embedded AI & TinyML)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

## 2.1 แนวคิดและทฤษฎีความเป็นกรด-ด่างของดินและผลต่อพืชเกษตร

### 2.1.1 นิยามและกลไกการเกิดสภาพกรด-ด่างในสารละลายดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) เป็นดัชนีทางเคมีฟิสิกส์ที่บ่งบอกถึงความเข้มข้นสัมพัทธ์ของไฮโดรเจนไอออน (H+ หรือ H3O+) เทียบกับไฮดรอกไซด์ไอออน (OH−) ในสารละลายดิน นิยามตามสมการลอการิทึมลบของ Soren Peter Lauritz Sorensen (ค.ศ. 1909) ดังนี้

pH=−log10aH+=−log10(γH+[H+])

โดยที่ aH+ คือ แอกทิวิตีเชิงเคมี (Chemical Activity) ของไฮโดรเจนไอออน, [H+] คือ ความเข้มข้นเชิงโมลาร์ (Molarity, mol/L), และ γH+ คือ สัมประสิทธิ์แอกทิวิตี (Activity Coefficient) ซึ่งเป็นฟังก์ชันของความแรงไอออนิก (Ionic Strength: I) ในสารละลายดิน ตามทฤษฎีของเดบาย-ฮึคเคล (Debye-Hückel Limiting Law):

log10γH+=−Az2I

ในทางปฐพีวิทยา ความเป็นกรดของดินจำแนกออกเป็น 2 ประเภทสำคัญ ได้แก่ 1. ความเป็นกรดจริง (Active Acidity): ความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจนอิสระที่ละลายอยู่ในสารละลายดิน (Soil Solution) เป็นค่าที่วัดได้โดยตรงผ่านโพรบวัด pH 2. ความเป็นกรดแฝงหรือสำรอง (Exchangeable and Potential Acidity): ไอออนไฮโดรเจน (H+) และไอออนอะลูมิเนียม (Al3+) ที่ถูกดูดยึดไว้บนผิวประจุลบของคอลลอยด์ดิน (ดินเหนียวและสารอินทรีย์วัตถุฮิวมัส) ซึ่งสามารถปลดปล่อยออกมาสู่สารละลายดินได้เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประจุ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ดินในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด มีสภาพเป็นดินกรดจัด เกิดจากสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนที่มีปริมาณน้ำฝนชะล้างสูง (Leaching) ทำให้เบสที่ละลายน้ำได้ง่าย เช่น แคลเซียม (Ca2+) แมกนีเซียม (Mg2+) และโพแทสเซียม (K+) ถูกชะล้างลงสู่ชั้นดินล่าง เหลือแร่ดินเหนียวกลุ่มเคโอลิไนต์ (Kaolinite) และออกไซด์ของเหล็กและอะลูมิเนียม ซึ่งเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ปลดปล่อยโปรตอนออกมาสู่สารละลายดินอย่างต่อเนื่อง:

Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+

### 2.1.2 อิทธิพลของค่า pH ดินต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช

ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักของปฏิกิริยาเคมีและการละลายตัวของธาตุอาหารพืช: - ช่วง pH 6.00 ถึง 6.80: เป็นช่วงที่ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) รวมถึงธาตุอาหารรอง แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) ละลายอยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด - ช่วง pH ต่ำกว่า 5.00 (ดินกรดรุนแรง): ฟอสฟอรัสจะทำปฏิกิริยากับไอออนอะลูมิเนียมและเหล็ก เกิดเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ เช่น อะลูมิเนียมฟอสเฟต (AlPO4) ทำให้พืชขาดฟอสฟอรัสอย่างรุนแรง นอกจากนี้ อะลูมิเนียมอิสระ (Al3+) ยังเข้าทำลายเซลล์เยื่อบุปลายรากพืช ทำให้รากฝอยกุด ไม่แตกรากแขนง - ช่วง pH สูงกว่า 7.50 (ดินด่าง): จุลธาตุโลหะจำเป็น เช่น เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) และทองแดง (Cu) จะตกตะกอนในรูปของออกไซด์หรือไฮดรอกไซด์ ทำให้พืชแสดงอาการใบเหลืองซีดระหว่างเส้นใบ

### 2.1.3 ความต้องการค่า pH ดินของทุเรียนในภาคตะวันออก

ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) เป็นพืชที่มีความอ่อนไหวสูงต่อค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ช่วงค่า Soil pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตคุณภาพจะอยู่ในช่วง 5.50 ถึง 6.50 (Phimsorn et al., 2023) หากดินมีค่า pH ต่ำกว่า 5.00 จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความแข็งแรงของระบบรากและการทำงานของเชื้อราก่อโรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora palmivora) ซึ่งเจริญเติบโตได้รวดเร็วในสภาพดินกรดจัด การตรวจวัดค่า pH ดินได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วจึงมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการตัดสินใจใส่ปูนปรับสภาพดิน

## 2.2 ทฤษฎีศักย์ไฟฟ้าเคมีและสมการเนิร์นสต์

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า (Potentiometry) อาศัยการวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive Force: EMF หรือ E) ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าบ่งชี้ (Indicator Electrode) กับขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference Electrode)

### 2.2.1 การอนุพัทธ์สมการเนิร์นสต์จากพลังงานอิสระกิบบส์

จากกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิบบส์ (ΔG) ในปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กับค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ (E) ตามสมการ

ΔG=−nFE

สำหรับปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าใดๆ ที่มีผลหารของปฏิกิริยา (Reaction Quotient: Q) จะมีความสัมพันธ์คือ

ΔG=ΔG0+RTlnQ

เมื่อแทนค่า ΔG=−nFE และ ΔG0=−nFE0 จะได้

−nFE=−nFE0+RTlnQ

E=E0−RTnFlnQ

สำหรับปฏิกิริยาการรีดิวซ์ไฮโดรเจนไอออน (H++e−⇌12H2) โดยที่ n=1 และความดันก๊าซไฮโดรเจนคงที่ จะได้สมการเนิร์นสต์ในรูปของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH=−log10aH+):

E=E0−2.3026⋅R⋅TFlog101aH+

E=E0−2.3026⋅R⋅TF⋅pH

โดยที่ - E คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเคมีที่วัดได้ (โวลต์: V หรือมิลลิโวลต์: mV) - E0 คือ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของระบบขั้วไฟฟ้า (Standard Electrode Potential, V) - R คือ ค่าคงที่สากลของแก๊ส (8.3144626 J⋅mol−1⋅K−1) - T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ (เคลวิน: K= ∘C+273.15) - F คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์ (96,485.3321 C⋅mol−1) - pH คือ ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย

### 2.2.2 ความชันทางทฤษฎีตามสมการเนิร์นสต์ (Nernstian Slope)

เทอมสัมประสิทธิ์ความชันทางทฤษฎี S(T) นิยามตามสมการ

S(T)=2.3026⋅R⋅TF

ที่อุณหภูมิมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 25.0 ∘C (298.15 K):

S(298.15)=2.3026×8.3144626×298.1596485.3321≈0.05916 V/pH=59.16 mV/pH

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าความชันทางทฤษฎีของสมการเนิร์นสต์ที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ

ตารางที่ 2.1 ค่าความชันตามสมการเนิร์นสต์ (Nernstian Slope) ที่อุณหภูมิต่างๆ

| อุณหภูมิ (​∘C) | อุณหภูมิสัมบูรณ์ (T, K) | ความชันทฤษฎี (S, mV/pH) | การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ 25.0 ∘C (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 288.15 | 57.17 | -3.36% |
| 20.0 | 293.15 | 58.17 | -1.67% |
| 25.0 (อ้างอิง) | 298.15 | 59.16 | 0.00% |
| 30.0 | 303.15 | 60.15 | +1.67% |
| 35.0 | 308.15 | 61.15 | +3.36% |
| 40.0 | 313.15 | 62.14 | +5.04% |
| 45.0 | 318.15 | 63.13 | +6.71% |
| 50.0 | 323.15 | 64.12 | +8.38% |

จากตารางที่ 2.1 ชี้ให้เห็นว่า หากอุณหภูมิในแปลงเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจาก 25.0 ∘C เป็น 45.0 ∘C ความชันของเซนเซอร์จะเพิ่มขึ้นถึง +6.71% ซึ่งหากไม่มีการชดเชยอุณหภูมิที่ถูกต้อง ค่า pH ที่คำนวณได้จะคลาดเคลื่อนสูงมาก

## 2.3 ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวัดค่า pH ภาคสนามและปัจจัยรบกวนทางกายภาพ

แม้ว่าสมการเนิร์นสต์จะอธิบายพฤติกรรมในอุดมคติของเซลล์เคมีไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน ทว่าในการนำเซนเซอร์ไปตรวจวัดในดินภาคสนามจริง จะมีปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนรุนแรง ได้แก่

### 2.3.1 ผลกระทบจากอุณหภูมิ (Temperature Effect)

อุณหภูมิส่งผลกระทบต่อระบบการวัด pH ใน 3 มิติพร้อมกัน ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงความชัน (Slope Shift): ตามที่ระบุในสมการเนิร์นสต์ 2. การเลื่อนของจุดศักย์ไฟฟ้าคงที่ (Isopotential Point Shift): จุดที่ค่าศักย์ไฟฟ้าของระบบวัดไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมักเบี่ยงเบนไปจากค่าศูนย์ทางทฤษฎี เนื่องจากการเสื่อมสภาพของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ภายในขั้วอ้างอิง 3. การเปลี่ยนแปลงค่าคงที่สมดุลของน้ำ (Kw): การแตกตัวของน้ำและค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00 ที่ 25.0 ∘C จะมีค่า pH จริงลดลงเหลือ 6.98 ที่ 40.0 ∘C

### 2.3.2 ความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) และโพลาไรเซชันของขั้ววัด

เซนเซอร์วัดค่าดินแบบโลหะผสมหรือโพรบสแตนเลสสตีล 316L ที่ใช้ในภาคสนาม มีพฤติกรรมการตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Response) อันเนื่องมาจาก - ชั้นปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีสองชั้น (Electrochemical Double Layer) ที่ผิวสัมผัสโลหะ-สารละลายดิน - ความต้านทานภายในและการเกิดโพลาไรเซชัน (Electrode Polarization) - ศักย์ไฟฟ้ารอยต่อของเหลว (Liquid Junction Potential) ที่เปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของไอออนในสารละลายดิน

### 2.3.3 ผลกระทบจากสภาพนำไฟฟ้า (EC) และความชื้นของดิน

อนุภาคดินประกอบด้วยแร่ธาตุดินเหนียวและสารอินทรีย์ที่มีประจุไฟฟ้าลบ สารละลายดินจึงประกอบด้วยไอออนของเกลือต่างๆ (K+,Na+,Ca2+,Cl−,SO42−) ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC) ไอออนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสัมประสิทธิ์แอกทิวิตี (γ) ของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายดิน ส่งผลให้สัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปตามค่า EC และความชื้นสัมบูรณ์ในดิน

### 2.3.4 ข้อจำกัดของการชดเชยเชิงเส้นแบบดั้งเดิม

เครื่องวัดค่า pH ทั่วไปในท้องตลาดใช้สมการชดเชยอุณหภูมิเชิงเส้นธรรมดา (Linear Temperature Compensation) ตามสูตร

pHcomp=pHmeas+α(Tref−T)

โดยที่ α เป็นค่าสัมประสิทธิ์คงที่ วิธีการนี้ไม่สามารถชดเชยพฤติกรรมที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการรวมผลกระทบจากไอออนรบกวน (Cross-sensitivity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการคำนวณขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

## 2.4 เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดดินและการสื่อสารข้อมูล Modbus RS485

### 2.4.1 เซนเซอร์ตรวจวัดดิน 7-in-1 เกรดอุตสาหกรรม

เซนเซอร์ที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้เป็นโพรบวัดดินรวม 7 พารามิเตอร์ (Soil 7-in-1 Sensor) ที่ประกอบด้วยขั้ววัดสแตนเลสสตีลชนิด 316L เกรดอุตสาหกรรม มีความทนทานต่อกรด ด่าง และการกัดกร่อน สามารถวัดพารามิเตอร์ดินพร้อมกัน ได้แก่ ความชื้นในดิน (Soil Moisture), อุณหภูมิดิน (Soil Temperature), ค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC), ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH), และธาตุอาหารหลัก (N, P, K)

### 2.4.2 โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล RS485 Modbus RTU

การสื่อสารระหว่างโพรบวัดดินกับชุดควบคุมประมวลผล ใช้มาตรฐานทางกายภาพ RS485 แบบสายคู่บิดเกลียว (Differential Signaling) ซึ่งมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าในภาคสนามสูง และส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอล Modbus RTU (Holding Registers Function Code 0x03) - Baud Rate: 9600 bps, 8 Data Bits, No Parity, 1 Stop Bit - โครงสร้างเฟรมคำสั่งประกอบด้วย: Slave Address (1 byte), Function Code (1 byte), Starting Register Address (2 bytes), Number of Points (2 bytes), และ CRC-16 Checksum (2 bytes)

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์อาศัยอัลกอริทึม CRC-16 Modbus (Polynomial 0xA001) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสัญญาณเคมีไฟฟ้าที่นำเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ 100%

### 2.4.3 เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น Sensirion SHT45

ในการทดลองวิจัย คณะผู้วิจัยได้ติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิความแม่นยำสูงระดับอ้างอิง Sensirion SHT45 เชื่อมต่อผ่าน I2C Bus ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความแม่นยำของอุณหภูมิ ±0.1 ∘C และความแม่นยำของความชื้น ±1.5% RH เพื่อใช้เป็นข้อมูลอุณหภูมิอ้างอิงในการตรวจสอบและสอบเทียบความถูกต้องของระบบวัด

## 2.5 ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง (Embedded AI & TinyML)

### 2.5.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (MLP)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multilayer Perceptron หรือ MLP) เป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบป้อนตรง (Feedforward Neural Network) ที่มีความสามารถในการประมาณฟังก์ชันต่อเนื่องใดๆ ได้ตามทฤษฎี Universal Approximation Theorem (Hornik et al., 1989)

สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก: 1. ชั้นอินพุต (Input Layer): รับค่าเวกเตอร์ตัวแปรอินพุต x=[E,T,EC]T 2. ชั้นซ่อน (Hidden Layers): ประกอบด้วยโหนดการคำนวณที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลเชิงไม่เป็นเชิงเส้น แต่ละโหนด j คำนวณค่าเอาต์พุต aj ดังนี้

zj=i​wjixi+bj

aj=f(zj)

โดยที่ wji คือค่าน้ำหนักการเชื่อมโยง, bj คือค่าไบแอส, และ f(⋅) คือฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) ชนิด Rectified Linear Unit (ReLU): f(z)=max(0,z) 3. ชั้นเอาต์พุต (Output Layer): ทำนายค่า pHpredicted ผ่านฟังก์ชันกระตุ้นเชิงเส้น (Linear Activation):

pHpredicted=j​wjoutaj+bout

### 2.5.2 อัลกอริทึมการฝึกสอนและการปรับปรุงค่าน้ำหนัก

โมเดลได้รับการฝึกสอนด้วยอัลกอริทึมการแพร่ย้อนกลับ (Backpropagation) ร่วมกับตัวปรับค่า Adam Optimizer โดยมุ่งลดฟังก์ชันการสูญเสีย Mean Squared Error (MSE):

LMSE=1Nk=1NpHstandard,k−pHpredicted,k2

### 2.5.3 เทคโนโลยี Edge TinyML บน ESP32-S3

การประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนไมโครคอนโทรลเลอร์ (TinyML) ช่วยขจัดข้อจำกัดของการส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ ทั้งในเรื่องความหน่วงเวลา (Latency) และการพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสวนผลไม้

ในการวิจัยนี้ โมเดลที่ผ่านการฝึกสอนจะถูกสกัดค่าน้ำหนักและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ออกมาเป็นโค้ดภาษา C/C++ แบบ Static Weight Arrays ทำงานบนหน่วยประมวลผลร่วมเวกเตอร์ (Vector Instructions / SIMD) ของชิป ESP32-S3 Dual-Core ทำให้สามารถคำนวณผลการทำนายได้ภายในเวลาไม่เกิน 0.12 มิลลิวินาที โดยใช้หน่วยความจำ RAM เพียง 1.2 กิโลไบต์

## 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Thassana et al. (2020) ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของอนุภาคระดับนาโนเมตรต่อการเจริญเติบโตของพืชเกษตร ในบทความ “The Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on Growth of Sweet Chilli” พบว่า แร่ธาตุและสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินส่งผลต่อสรีรวิทยาและการดูดซึมสารอาหารระดับอนุภาคของรากพืชอย่างมีนัยสำคัญ การควบคุมสภาพดินให้มีสมดุลทางเคมีไฟฟ้าที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อผลผลิตพืช

Thassana et al. (2018) ศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของชีวมวลเกษตรในภาคตะวันออก ในบทความ “Effect of carbon black on thermal properties of charcoal and salacca leafstalk briquettes” ซึ่งสะท้อนถึงการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมพลังงานและสะท้อนถึงองค์ความรู้ด้านอุณหพลศาสตร์ประยุกต์ในพื้นที่ภาคตะวันออก

Chen, Zhang, & Wang (2023) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “Advanced calibration of potentiometric sensors using neural networks for real-time environmental monitoring” ในวารสาร Sensors and Actuators B: Chemical ผู้วิจัยได้นำโครงข่ายประสาทเทียมชนิด Feedforward Neural Network มาใช้ในการสอบเทียบเซนเซอร์วัดค่าศักย์ไฟฟ้าเคมีในน้ำ พบว่า ANN สามารถลดความคลาดเคลื่อนจากผลกระทบของอุณหภูมิและไอออนรบกวนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยลดค่า RMSE จาก 0.28 pH unit ในการชดเชยเชิงเส้น เหลือเพียง 0.04 pH unit เมื่อใช้ ANN

Jie, Liu, Zhang, & Li (2022) ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง “A review of machine learning in agricultural soil property prediction” ในวารสาร Computers and Electronics in Agriculture โดยวิเคราะห์การนำอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น Random Forest, SVM และ ANN มาใช้ในการทำนายคุณสมบัติดินทางการเกษตร สรุปได้ว่า ANN มีความสามารถสูงสุดในการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณจากเซนเซอร์หลายมิติกับคุณสมบัติทางเคมีของดิน

Phimsorn, Suksaran, & Thongpae (2023) ศึกษาเรื่อง “Effects of soil acidity on nutrient uptake and growth of durian (Durio zibethinus Murr.) in Eastern Thailand” ในวารสาร Agriculture and Natural Resources ผลการวิจัยพบว่า ดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.00 ส่งผลให้การดูดซึมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมของทุเรียนลดลงมากกว่า 40% และการรักษาค่า pH ดินให้อยู่ในช่วง 5.50 ถึง 6.50 ส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพเนื้อทุเรียนดีที่สุด

Zarychta & Gródek (2024) ศึกษาเรื่อง “The role of IoT and AI in modern precision agriculture: A systematic review” สรุปว่า แนวโน้มการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดทางการเกษตรในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านจากการส่งข้อมูลดิบสู่ระบบคลาวด์ ไปสู่การประมวลผลอัจฉริยะบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge AI / TinyML) เพื่อความทนทานและความพร้อมใช้งานสูงสุดในพื้นที่ชนบท

## 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

จากวรรณกรรมและทฤษฎีข้างต้น คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบค่า Soil pH ความแม่นยำสูง ดังแสดงในแผนภาพเชิงมโนทัศน์ต่อไปนี้

[ตัวแปรต้น / สัญญาณอินพุต]
1. ศักย์ไฟฟ้าเคมีดิบจากโพรบสแตนเลส 316L (E, Raw Register)
2. อุณหภูมิดินและสภาพแวดล้อม (T จาก SHT45 / โพรบ)
3. สภาพนำไฟฟ้าของดิน (EC)

                 │
                 ▼
[ระบบประมวลผลและการชดเชย]
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 (Dual-Core 240MHz)
- การชดเชย 2 ขั้นตอน (Two-Stage Decoupling Compensation):
  (1) Physical Model: สมการเนิร์นสต์ (Nernst Baseline)
  (2) Edge TinyML ANN: ชดเชย Non-linearity & Temp Drift
- ระบบสื่อสาร Modbus RTU พร้อม CRC-16 Checksum

                 │
                 ▼
[ตัวแปรตาม / ผลผลิตและผลลัพธ์]
1. ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินหลังชดเชย (pH_predicted)
2. ความถูกต้องแม่นยำสูง (Bias < 5%, %RSD < 5%, R² > 0.98)
3. การแสดงผล Cyber Dashboard UI 480x320 แบบ Real-time
4. เครื่องต้นแบบพกพาภาคสนามพร้อมใช้งานในสวนทุเรียน